实验三 门电路组合逻辑

- 实验目的和要求

- 认识数字集成电路，能识别各种类型的数字器件和封装;

- 掌握小规模组合逻辑的工程设计方法;

- 学习Mulitisim逻辑化简操作和使用方法;

- 掌握实验箱电源、逻辑开关和LED电平指示的用法;

- 学习基本的数字电路的故障检查和排除方法;

- 实验原理

- 器件、流程

- 74HC00是四组2输入与非门：

- 74HC20是两组4输入与非门：

- 函数表达式都可以化简/变形为与非-与非式；利用与非门，可以实现与非运算、非运算；

- 在设计电路时，按照以下步骤进行：

- 对涉及到的输入输出信号做编码；

- 根据电路设计要求，绘制出真值表；

- 对应真值表绘制卡诺图；

- 根据真值表写出逻辑表达式；

- 按照要求（如所使用的器件、数量）对逻辑表达式做进一步化简、变形，至符合要求；

- 设计逻辑电路图（Multisim）

- 设计硬件连接图（可先在Fritzing中完成模拟搭接、布线）

- 在面包板上完成搭接、调试

- 通电测试结果

- 电路设计

- 用与非门设计一个组合逻辑电路，接收8421BCD码B3B2B1B0，当2<B3B2B1B0<7时输出Y为1:

- 输入、输出信号编码

输入信号：8421BCD码B3B2B1B0；

输出信号：Y，当输入信号对应的十进制数大于2、小于7时，Y=1；否则，Y=0；

- 列出真值表

| N | B3 | B2 | B1 | B0 | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | x |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | x |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | x |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | x |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | x |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | x |

- 逻辑化简

列出卡诺图，如下：

| B1B0 B3B2 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 01 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | x | x | x | x |
| 10 | 0 | 0 | x | x |

根据卡诺图写出逻辑表达式：Y=B2--B1+B2--B0+--B2B1B0；

因需要使用与非门实现，所以将逻辑表达式改写为：Y=B2--B1·B2--B0·--B2B1B0；

为进一步减少所用非门的数量，将逻辑表达式改写为：Y=B2B1B0·B2B1B0；

- 逻辑电路图

按照上一步的化简后的逻辑表达式，在Multisim中画出符合要求的逻辑电路图，如下：

3个开关自上而下分别为B2、B1、B0，（因本电路与B3状态无关，暂且省略），开关打在上方时为“1”，下方为“0”。

在测试中，结果与预期相符合。如下图所展示的输入为0101（对应十进制数为5）时，LED灯发光，说明结果为“1”，与真值表结果吻合。

- 硬件连接示意图

注：下方3条橙色线自左至右分别连接B2、B1、B0；上方绿色线为输出，连接LED灯，灯亮表示输出为1，否则为0。

- 实物连接图

- 用与非门设计一个组合逻辑电路，接收4位二进制数B3B2B1B0，当2<B3B2B1B0<7时输出Y为1:

- 输入、输出信号编码

输入信号：4位二进制数B3B2B1B0；

输出信号：Y，当输入信号对应的十进制数大于2、小于7时，Y=1；否则，Y=0；

- 列出真值表

| N | B3 | B2 | B1 | B0 | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

- 逻辑化简

列出卡诺图，如下：

| B1B0 B3B2 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 01 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |

根据卡诺图写出逻辑表达式：Y=--B3B2--B1+--B3B2--B0+--B3--B2B1B0；

因需要使用最少的与非门实现，所以将逻辑表达式改写为：

- 逻辑电路图

按照上一步的化简后的逻辑表达式，在Multisim中画出符合要求的逻辑电路图，如下：

3个开关自上而下分别为B3、B2、B1、B0，开关打在上方时为“1”，下方为“0”。

在测试中，结果与预期相符合。如下图所展示的输入为0101（对应十进制数为5）时，LED灯发光，说明结果为“1”，与真值表结果吻合。

- 硬件连接示意图

注：下方两条橙色线自左至右分别连接B2、B3，上方两条橙色线分别连接B1、B0（顺序无所谓）；绿色线为输出，连接LED灯，灯亮表示输出为1，否则为0。

- 实物连接图

- （选做实验）保险箱数字密码锁：

- 输入、输出信号编码

输入信号：4位密码A0、A1、A2、A3，和钥匙开箱信号E；

输出信号：成功开箱信号Z1，和报警信号Z2。

- 列出真值表

假定正确密码为1001（顺序为A0-A3）。

| E | A0 | A1 | A2 | A3 | Z1 | Z2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | x | x | x | x | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |

- 逻辑化简

（卡诺图省略）

得到Z1=EA0--A1--A2A3；

Z2=E(--A0+A1+A2+--A3)= E·A0--A1--A2A3；

不妨令U= A0--A1--A2A3；

则Z1=E·--U；Z2=E·U。

- 逻辑电路图

按照上一步的化简后的逻辑表达式，在Multisim中画出符合要求的逻辑电路图，如下：

各开关对应的输入信号以及LED所对应的输出信号已在图中标出。

检测：

E=0（未插入钥匙）时，即使输入正确密码，两个LED均不亮：

E=1（插入钥匙）时，输入错误密码（以1110为例），报警信号Z2=1，成功开箱信号Z1=0:

而输入正确密码1001时，Z1=1，Z2=0：

- 硬件连接示意图

注：下方4条橙色线自左至右分别连接A0、A3、A2、A1，黄线为E；上方两条绿色线自左至右分别为Z2、Z1，连接LED灯，灯亮表示输出为1，否则为0。

- 实物连接图

（未单独拍摄，见试验记录部分测试时照片）

- 实验仪器

稳压电源、万用表、实验箱。

- 实验记录

- 数值判别电路_1：

逻辑开关自左至右为B3B2B1B0，输入是8421BCD码，在测试时输入为0000-1001，1010-1111之间的输入为禁止。

输入0000-0010和0111-1001时，LED灯不亮；

输入0011-0110时，LED灯亮起。

（图中为输入0110，对应十进制6的情况，LED灯亮起）

与预期结果相符合，正确。

- 数值判别电路_2：

逻辑开关自左至右为B3B2B1B0，输入是4位二进制数，在测试时输入为0000-1111。

输入0000-0010和0111-1111时，LED灯不亮；

输入0011-0110时，LED灯亮起。

与预期结果相符合，正确。

（图中为输入0100，对应十进制4的情况，LED灯亮起）

- 数字密码锁：

左侧四个逻辑开关自左至右为A0A1A2A3，最右侧逻辑开关为E，A0A1A2A3在测试时输入为0000-1111，E的输入为1或0；上方输出信号左侧红色LED灯为报警信号Z2，右侧绿色LED灯为成功开箱信号Z1；密码设置为1001。

E=0时，无论A0A1A2A3输入任何值，两个LED灯都不会亮起；

E=1时，A0A1A2A3输入1001时，密码正确，红色LED灯不亮，绿色LED灯亮起；（如图2所示）

E=1时，A0A1A2A3输入1001以外的值时，密码错误，红色LED灯亮起，绿色LED灯不亮；（如图1所示，输入为0110）

与预期结果相符合，正确。