实验三 门电路组合逻辑

（预习报告）

- 实验内容

- 预习实验教材第2章、第3章和本实验内容相关的知识；（已完成√）

- 学习慕课第三章教学内容；（已完成√）

- 查看74HC138、74HC151数据手册，掌握器件功能，了解管脚分布；（已完成√）

- 第9周课前完成“3位二进制原码转补码电路”电路设计，将设计方案、原理图（用Multisim绘制并仿真）、硬件连接示意图（可用Fritzing画）写在实验报告的原理部分，并完成电路搭接；（已完成√）

- 第10周课前完成“血型配对”和“发电机控制器”电路设计，将设计方案、原理图、硬件连接示意图（可用Fritzing画）写在实验报告的原理部分，并完成电路搭接；（已完成√）

- 实验设计方案（3位二进制原码转补码电路）

- 输入、输出信号编码

我们知道：对于正数和0（符号位为0），补码与原码相同；对于负数（符号位为1），需要进行求补操作，所以题目中要求不考虑符号位，范围为0和负数。

输入信号：3位二进制原码B2B1B0；

输出信号：3位二进制补码Y2Y1Y0；

- 列出真值表

| 序号 | B2 | B1 | B0 | Y2 | Y1 | Y0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |

- 逻辑化简

- 全部用门电路实现：

列出卡诺图，如下：

Y2：

| B1B0 B2 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Y1：

| B1B0 B2 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |

Y0：

| B1B0 B2 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |

根据卡诺图写出逻辑表达式，并进行化简，结果如下：

需要使用到或门、异或门。

因没有可使用的或门，所以Y2表达式改写为：

使用与非门、异或门实现。

- 用数据选择器74151+门电路实现：

根据真值表写出最小项表达式：

Y2=Σm(1,2,3,4)

Y1=Σm(1,2,5,6)

Y0=Σm(1,3,5,7)=B0（无须通过74151实现）

- 用三八译码器74138+门电路实现：

结果同上。

- 逻辑电路图

- 全部用门电路实现：

经测试，结果与预期相符合，正确。

- 用数据选择器74151+门电路实现：

经测试，结果与预期相符合，正确。

注：图中74151的地址端输入：C为高位，A为低位。

- 用三八译码器74138+门电路实现：

经测试，结果与预期相符合，正确。

注：图中74151的地址端输入：C为高位，A为低位。

- 硬件连接示意图

- 全部用门电路实现：

注：下端三条橙色线为输入端，从左至右分别为B1、B0、B2；上方三条绿色线为输出端，从左至右分别为Y2、Y1、Y0

- 用数据选择器74151+门电路实现：

为便于接线，将两芯片倒置使用。

注：下端三条橙色线为输入端，从左至右分别为B2、B1、B0；上方三条绿色线为输出端，从左至右分别为Y2、Y1、Y0

- 用三八译码器74138+门电路实现：

注：下端三条橙色线为输入端，从左至右分别为B0、B1、B2；上方三条绿色线为输出端，从左至右分别为Y0、Y2、Y1

- 实物连接图

- 全部用门电路实现：

- 用数据选择器74151+门电路实现：

- 用三八译码器74138+门电路实现：

- 测试方案

每一个电路设计均应对应真值表，遍历所有输入组合，观察输出是否与真值表上预期相符。