实验三 门电路组合逻辑

（预习报告）

- 实验内容

- 预习实验教材第2章、第3章和本实验内容相关的知识；（已完成√）

- 学习慕课第三章教学内容；（已完成√）

- 查看74HC138、74HC151数据手册，掌握器件功能，了解管脚分布；（已完成√）

- 第9周课前完成“3位二进制原码转补码电路”电路设计，将设计方案、原理图（用Multisim绘制并仿真）、硬件连接示意图（可用Fritzing画）写在实验报告的原理部分，并完成电路搭接；（已完成√）

- 第10周课前完成“血型配对”和“发电机控制器”电路设计，将设计方案、原理图、硬件连接示意图（可用Fritzing画）写在实验报告的原理部分，并完成电路搭接；（已完成√）

- 实验设计方案（血型配对）

- 输入、输出信号编码

输入信号：用两位二进制数G1G0代表输血者的4种血型，R1R0代表受血者的4种血型，编码代表的具体意义如下表所示；

| 输血者 |  |  | 受血者 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 | G0 | 血型 | R1 | R0 | 血型 |
| 0 | 0 | O型 | 0 | 0 | O型 |
| 0 | 1 | A型 | 0 | 1 | A型 |
| 1 | 0 | B型 | 1 | 0 | B型 |
| 1 | 1 | AB型 | 1 | 1 | AB型 |

输出信号：S代表是否满足输血/受血条件，“1”满足，“0”不满足；

- 列出真值表

| G1 | G0 | R1 | R0 | S | G1 | G0 | R1 | R0 | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

- 逻辑化简

| R1R0 G1G0 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 01 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |

因74151有3个输入端，所以要对卡诺图进行降维：

| R1R0 G1 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | --G0 | 1 | 1 | --G0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | --G0 |

逻辑函数表达式写为：S(G1,R1,R0)=Σm(0,1,2,3,6,7)

（注：74151的D0,D2,D6须接--G0）

- 逻辑电路图

经测试，结果与预期相符合，正确。

注：74151的C为高位，A为低位。

下图为测试中输入0101的情况，即输血者、受血者均为A型血，LED亮起，说明满足输血/受血条件，正确。

- 硬件连接示意图

为便于接线，将74151倒置使用。

注：下端四条橙色线为输入端，从左至右分别为G1、R1、R0、G0；上方绿色线为输出端S

- 实物连接图

- 实验设计方案（发电机控制器）

- 输入、输出信号编码

输入信号：用C、B、A代表三台用电设备的工作情况：“1”为工作，“0”为不工作；

输出信号：用X、Y代表两台发电机组的工作情况：“1”为工作，“0”为不工作；

- 列出真值表

| C(5kW) | B(10kW) | A(15kW) | X(10kW) | Y(20kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

- 逻辑化简

逻辑函数表达式写为：X(C,B,A)=Σm(2,3,4,7)，

Y(C,B,A)=A+m6=--A·--m6

- 逻辑电路图

经测试，结果与预期相符合，正确。

注：74138的C为高位，A为低位。

下图为测试中输入110的情况，即A不工作，B、C工作，用电量为0+10+5=15kW,只有Y工作时消耗最小，测试中X不亮，Y亮起，与预期相符，正确。

- 硬件连接示意图

注：下端三条橙色线为输入端，从左至右分别为A、B、C；上方两条绿色线为输出端，从左至右分别为X、Y

- 实物连接图

- 实验设计方案（2位全加器）（选做）

- 输入、输出信号编码

输入信号：两组两位二进制数P0P1和Q0Q1代表输入的两组数据，C-1代表低位向本位的进位；

输出信号：S0S1代表相加得到的和，C0代表相加向更高位的进位；

- 列出真值表

本实验中，先构建出一位全加器，再进行级联，从而实现二位全加器。

下面列出一位全加器的真值表：

| 输入端 |  |  | 输出端 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P | Q | C-1 | S | C0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

- 逻辑化简

使用74138实现，所以只须把逻辑函数表达式写为最小项和的形式：

S(P,Q,C-1)=Σm(1,2,4,7), C0(P,Q,C-1)=Σm(3,5,6,7)

- 逻辑电路图

此为一位全加器的逻辑电路图，测试结果与真值表相符。

再通过级联，并改变部分接线，得到二位全加器：

- 硬件连接示意图

此为一位全加器的连接图。。

注：下端三条橙色线为输入端，从左至右分别为C-1、Q、P；上方绿色线为输出端，从左至右分别为S、C0

- 实物连接图

- 测试方案

每一个电路设计均应对应真值表，遍历所有输入组合，观察输出是否与真值表上预期相符。